|  |  | # Ausschreibungstext: record THERMCORD+ – automatisches Schiebetür-system mit wärmedämmenden Eigenschaften |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Beschreibung Automatische record system 20 THERMCORD+ Schiebetür-anlage mit feingerahmtem, thermisch getrenntem Profilsystem und Glastürflügel und aktivem Dichtungssystem. Geräusch-armer Antrieb inkl. Auslösungssensoren, überwachter Absicherung und elektronischer Display-Bedienungseinheit. Optional: - Geeignet für Einsatz in Flucht- und Rettungswegen. ### Ausstattung Automatische record system 20 THERMCORD+ Schiebetüranlage mit thermisch getrenntem Profilsystem mit: - aktivem Dichtungssystem für erhöhte Luftdichtigkeit - permanenter Überwachung aller sicherheitsrelevanten Komponenten - interaktiver Kommunikationsfähigkeit mit allen record Peripheriegeräten der Türanlage durch CAN Bus Technologie - gedämpfter Laufschiene und geräuscharmer Laufrollentechnik - wartungsarmem Zahnriemenantrieb - selbstlernender 32 Bit Mikroprozessorsteuerung - Schleichfunktion und Umkehrautomatik in Auf- und Zurichtung, programmierbar - Beschleunigung und Verzögerung in Auf- und Zurichtung, programmierbar - etc. |  |  |

|  |  | ### Zertifizierung / Zulassung / geprüft nach System entspricht dem aktuell gültigen Stand der Technik und den erforderlichen Normen und Richtlinien: - Wärmedurchgangskoeffizient bis zu 1.4W/m2K nach EN 10077 - EN 16005 - EN ISO 13849-1 - EN 60335-2-103 - DIN 18650-1/-2 - AutSchR bei Schiebetüren zum Einsatz in Flucht- und Rettungswegen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Abmessungen |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lichte Durchgangsbreite A |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | Gesamtbreite |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | lichte Durchgangshöhe G |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | Antriebshöhe (150 oder 200mm) |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | Ggf. Oberlichthöhe |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | Gesamthöhe |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | ### Oberflächenbehandlung der sichtbaren Alu-Teile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alu roh, unbearbeitet |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eloxal | Farbton: |  |  |  |  |
|  |  |  | Pulverbeschichtung | RAL/NCS: |  |  |  |  |
| 1. |  | ### Ausführungen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lineare klassische Schiebetür record THERMCORD+ mit thermisch getrennten Profilen und aktivem Dichtungssystem (ein- oder zweiflügelig) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | beidseitig |  |  |  |  |  |
|  |  |  | einseitig links |  |  | einseitig rechts |  |  |

| 2 |  | ### Version für Flucht- und Rettungswege |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RED (redundante Ausführung) |  |  |  |  |
|  |  |  | CO48 (mechanischer Kraftspeicher – nur Frankreich) |  |  |  |  |
| 3. |  | ### Profil / Glas / Dichtung |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fahrflügel mit ISO 30mm ESG (Standard UG: 1.1W/m2K ) |  |  |  |  |
|  |  |  | Fahrflügel mit Paneelfüllung 30mm |  |  |  |  |
| 4. |  | ### Seitenteile |  |  |  |  |  |
|  |  |  | links |  | rechts |  |  |
| 5. |  | ### Montageart |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sturzmontage (Auf-Wand-Montage) |  |  |  |  |
|  |  |  | Durchgangsmontage (Freitragend) |  |  |  |  |
| 6. |  | ### Antriebsverkleidung |  |  |  |  |  |
|  |  |  | aufklappbar (Standard) |  |  |  |  |
|  |  |  | abklappar (Deckeneinbau) |  |  |  |  |
|  |  |  | abschliessbar |  |  |  |  |
| 7. |  | ### Bodenführung |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Türblattführung (Standard) |  |  |  |  |
|  |  |  | Durchgehende eingelassene Edelstahl-Bodenschiene |  |  |  |  |

| 8 |  | ### Bedienung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plazierung: |  |  |  |  |
|  |  |  | Aufputz |  | Unterputz |  |  |
|  |  |  | Elektronische Bedienungseinheit BDE-D (Standard) mit Display und mehrsprachiger Klartextanzeige für Benutzer- und Menüführung, mit vielfältigen Programmierfunktionen. Mit elektronischer Bediensperre. |  |  |  |  |
|  |  |  | Schlüsselschalter BDE-M Betriebsarten: Automatik / Handbetrieb / Daueroffen / Verriegelt |  |  |  |  |
|  |  |  | Bediensperrschalter mit Schliesszylinder |  |  |  |  |
| 9. |  | ### Ansteuerung record Sensorik 290, selbstlernend durch intelligente Bus-Kommunikation mit der Türsteuerung, aus eigener Entwicklung und Fertigung in der Schweiz, in den Ausführungen: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kombisensor RIC 290 (Standard) bestehend aus Radar-Bewegungsmelder als Impulsgeber und Infrarot-Sicherheitssensor für die berührungslos wirkende Absicherung des Türnahbereichs |  |  |  |  |
|  |  |  | Infrarot-Bewegungsmelder und -Sicherheitssensor AIR 290 als Impulsgeber und für die berührungslos wirkende Absicherung des Türnahbereichs |  |  |  |  |
| 10. |  | ### Absicherung Nebenschliesskante: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sicherheitsabstände (Standard) |  |  |  |  |
|  |  |  | Schutzflügel |  |  |  |  |
|  |  |  | Infrarot-Sicherheitssensor AIS 290 für die berührungslos wirkende Absicherung. |  |  |  |  |

| 11. |  | ### Verriegelung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektromechanische Bolzenverriegelung (Standard) |  |  |  |  |
|  |  |  | Motorische Mehrpunktverriegelung |  |  |  |  |
|  |  |  | Mech. Handentriegelung: |  |  |  |  |
|  |  |  | innen |  | aussen |  |  |
|  |  |  | Schlüsselschalter, Montage auf der Gebäudeaussenseite |  |  |  |  |
|  |  |  | externe Verriegelungsüberwachung |  |  |  |  |
|  |  |  | Optische Verriegelungsanzeige |  |  |  |  |
| 12. |  | ### Optionen |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Notmodul / wiederaufladbare Batterie: |  |  |  |  |
|  |  |  | für Notbetrieb |  | für Notbewegung |  |  |
|  |  |  | Türflügelüberwachung |  |  |  |  |
|  |  |  | Schleusenschaltung für 2 Türanlagen |  |  |  |  |
|  |  |  | Redundanz im Fluchtweg |  |  |  |  |
| 13. |  | ### Montage und Inbetriebnahme Komplette betriebsfertige Montage, Inbetriebnahme der Anlage sowie Einweisung des Bedienpersonals nach erfolgter Installation. Der Netzanschluss und die Kabelverlegung hat bauseitig nach dem von record erstellten projektbezogenen Kabelplan zu erfolgen |  |  |  |  |  |
| 14. |  | ### Gewährleistung Landestypisch |  |  |  |  |  |
| 15. |  | ### Serviceleistung Landestypisch |  |  |  |  |  |
| 16. |  | ### Technische Anforderungen / Anschlusswerte Anschlusswerte: 230V 50Hz max 330W Nennleistung Alle Leerrohre und Leitungsverlegungen gemäß Leitungsverlegeplan sind bauseitige Leistung |  |  |  |  |  |