|  |  | # Ausschreibungstext: record system 20 – automatische lineare Schiebetür |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Beschreibung Automatische record system 20 Schiebetüranlage mit feingerahmtem Profilsystem und Glastürflügel. Geräuscharmer Antrieb inkl. Auslösungssensoren, überwachter Absicherung und elektronischer Display-Bedienungseinheit. Optional: - Geeignet für Einsatz in Flucht und Rettungswegen. - Antrieb geeignet für Einsatz in Brandschutztüren mit und ohne Fluchtwegeigenschaft. ### Ausstattung Automatische lineare record system 20 Schiebetüranlage mit: - permanenter Überwachung aller sicherheitsrelevanten Komponenten - interaktiver Kommunikationsfähigkeit mit allen record Peripheriegeräten der Türanlage durch CAN Bus Technologie - gedämpfter Laufschiene und geräuscharmer Laufrollentechnik - wartungsarmem Zahnriemenantrieb - selbstlernender 32-Bit Mikroprozessorsteuerung - Schleichfunktion und Umkehrautomatik in Öffnungs- und Schliessrichtung, programmierbar - Beschleunigung und Verzögerung in Öffnungs- und Schliessrichtung, programmierbar - etc. ### Zertifizierung / Zulassung / geprüft nach System entspricht dem aktuell gültigen Stand der Technik und den erforderlichen Normen und Richtlinien: - EN 16005 - EN ISO 13849-1 - EN 60335-2-103 - DIN 18650-1/-2 - AutSchR bei Schiebetüren zum Einsatz in Flucht- & Rettungswegen |  |  |

|  |  | ### Abmessungen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lichte Durchgangsbreite A |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | Gesamtbreite |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | lichte Durchgangshöhe G |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | Antriebshöhe (108, 150 oder 200mm) |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | Ggf. Oberlichthöhe |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | Gesamthöhe |  |  |  | mm. |  |  |
|  |  | ### Oberflächenbehandlung der sichtbaren Alu-Teile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alu roh, unbearbeitet |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eloxal | Farbton: |  |  |  |  |
|  |  |  | Pulverbeschichtung | RAL/NCS: |  |  |  |  |
| 1. |  | ### Ausführungen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lineare klassische Schiebetür (ein- oder zweiflügelig) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | beidseitig |  |  |  |  |  |
|  |  |  | einseitig links |  |  | einseitig rechts |  |  |
|  |  |  | Lineare Teleskopschiebetür (zwei- oder vierflügelig) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | beidseitig |  |  |  |  |  |
|  |  |  | einseitig links |  |  | einseitig rechts |  |  |
| 2. |  | ### Version für Flucht- und Rettungswege |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RED (redundante Ausführung) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CO48 (mechanischer Kraftspeicher – nur Frankreich) |  |  |  |  |  |

| 3 |  | ### Profil / Glas / Dichtung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fahrflügel mit ESG / VSG 10mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Fahrflügel mit Paneelfüllung 10mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Fahrflügel mit ISO 24mm ESG (optional ESG / VSG) |  |  |  |  |
|  |  |  | Fahrflügel mit Paneelfüllung 24mm |  |  |  |  |
| 4. |  | ### Seitenteile |  |  |  |  |  |
|  |  |  | links |  | rechts |  |  |
| 5. |  | Oberlicht: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | einteilig |  | zweiteilig |  |  |
|  |  |  | dreiteilig |  | vierteilig |  |  |
|  |  | Seitenteil / Oberlicht: in Art und Ausführung wie Fahrflügel |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ### Montageart |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sturzmontage (Auf-Wand-Montage) |  |  |  |  |
|  |  |  | Durchgangsmontage (Freitragend) |  |  |  |  |
| 7. |  | ### Antriebsverkleidung |  |  |  |  |  |
|  |  |  | aufklappbar (Standard) |  |  |  |  |
|  |  |  | abklappar (Deckeneinbau) |  |  |  |  |
|  |  |  | abschliessbar |  |  |  |  |
| 8. |  | ### Bodenführung |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Türblattführung (Standard) |  |  |  |  |
|  |  |  | Durchgehende eingelassene Edelstahl-Bodenschiene |  |  |  |  |

| 9 |  | ### Bedienung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plazierung: |  |  |  |  |
|  |  |  | Aufputz |  | Unterputz |  |  |
|  |  |  | Elektronische Bedienungseinheit BDE-D (Standard) mit Display und mehrsprachiger Klartextanzeige für Benutzer- und Menüführung, mit vielfältigen Programmierfunktionen. Mit elektronischer Bediensperre. |  |  |  |  |
|  |  |  | Schlüsselschalter BDE-M Betriebsarten: Automatik / Handbetrieb / Daueroffen / Verriegelt |  |  |  |  |
|  |  |  | Bediensperrschalter mit Schliesszylinder |  |  |  |  |
| 10. |  | ### Ansteuerung record Sensorik 290, selbstlernend durch intelligente Bus-Kommunikation mit der Türsteuerung, aus eigener Entwicklung und Fertigung in der Schweiz, in den Ausführungen: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kombisensor RIC 290 (Standard) bestehend aus Radar-Bewegungsmelder als Impulsgeber und Infrarot-Sicherheitssensor für die berührungslos wirkende Absicherung des Türnahbereichs |  |  |  |  |
|  |  |  | Infrarot-Bewegungsmelder und -Sicherheitssensor AIR 290 als Impulsgeber und für die berührungslos wirkende Absicherung des Türnahbereichs |  |  |  |  |
| 11. |  | ### Absicherung Nebenschliesskante: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sicherheitsabstände (Standard) |  |  |  |  |
|  |  |  | Schutzflügel |  |  |  |  |
|  |  |  | Infrarot-Sicherheitssensor AIS 290 für die berührungslos wirkende Absicherung. |  |  |  |  |

| 12. |  | ### Verriegelung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektromechanische Bolzenverriegelung (Standard) |  |  |  |  |
|  |  |  | Motorische Mehrpunktverriegelung |  |  |  |  |
|  |  |  | Mech. Handentriegelung: |  |  |  |  |
|  |  |  | innen |  | aussen |  |  |
|  |  |  | Schlüsselschalter, Montage auf der Gebäudeaussenseite |  |  |  |  |
|  |  |  | externe Verriegelungsüberwachung |  |  |  |  |
|  |  |  | Optische Verriegelungsanzeige |  |  |  |  |
|  |  |  | Mechanisches, manuelles Bodenriegelschloss: |  |  |  |  |
|  |  |  | von innen und aussen schliessbar |  | von aussen schliessbar |  |  |
| 13. |  | ### Optionen |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Notmodul / wiederaufladbare Batterie: |  |  |  |  |
|  |  |  | für Notbetrieb |  | für Notbewegung |  |  |
|  |  |  | Türflügelüberwachung |  |  |  |  |
|  |  |  | Schleusenschaltung für 2 Türanlagen |  |  |  |  |
|  |  |  | Apothekersteuerung |  |  |  |  |
|  |  |  | Redundanz im Fluchtweg |  |  |  |  |
| 14. |  | ### Montage und Inbetriebnahme Komplette betriebsfertige Montage, Inbetriebnahme der Anlage sowie Einweisung des Bedienpersonals nach erfolgter Installation. Der Netzanschluss und die Kabelverlegung hat bauseitig nach dem von record erstellten projektbezogenen Kabelplan zu erfolgen |  |  |  |  |  |
| 15. |  | ### Gewährleistung Landestypisch |  |  |  |  |  |
| 16. |  | ### Serviceleistung Landestypisch |  |  |  |  |  |
| 17. |  | ### Technische Anforderungen / Anschlusswerte Anschlusswerte: 230V 50Hz max 330W Nennleistung Alle Leerrohre und Leitungsverlegungen gemäß Leitungsverlegeplan sind bauseitige Leistung |  |  |  |  |  |